南京技师学院监控系统维修更换项目的技术规格、要求和数量等

一、工程背景及要求：

南京技师学院校园监控系统自2007年开始建设，一期建设了30个点的监控，二期在2010年建设了250个点的安防监控系统，整个系统通过第三方管理平台软件进行管理，校园设置五个监控存储中心，分别放置在教学楼区、实训楼区、宿舍区、综合楼区和门口监控中心。现有监控系统采用模拟+数字的监控管理。

其中一期项目采购5台海康威视16路D1嵌入式硬盘录像机，型号为DS-8016HF/S，其中4台放置于监控中心处，用于存储实验楼大厅、教学楼大厅、监控机房、实验室工厂等地方的视频录像内容；1台放置于大门口保安室内，用于存储学校大门口周围的各个路口的视频录像内容。

二期采购海康威视17台海康威视硬盘录像机，其中9台DS-8016HF/S 16路D1硬盘录像机，主要放置于男生宿舍、女生宿舍、体育馆、实训楼、实验楼，用于存储该部分区域的视频录像内容；剩余8台DS-8008HF/S 8路D1硬盘录像机，放置于食堂、体育馆、实训楼、教学楼，用于存储该部分区域的视频录像内容。

三、质保及售后服务：自系统验收合格之日起，中标供应商对于本项目维修的线路须提供免费壹年系统质保服务。本项目的设备由厂家提供两年免费售后服务承诺书（原厂）。

目前一期、二期系统运行时间较长，已经过了保修期，本次采购就是针对一二期中损坏的监控点进行维修，涉及到端接设备和线路维修。具体要求见下表。

四、系统功能要求：

（1）此次一期二期维修需充分兼容和统一接入三期形成统一完整的安防系统，由一个平台进行管理，供应商投标时需对兼容方案做具体陈述，没有陈述以及陈述不合理作为无效报价。

（2）维修摄像机枪机要求选用海康威视DS-2CC12A2LM-ABCD，1/3" SONY CCD 700线30-40米枪型点阵ICR红外摄像机3.6mm @ F1.8(2.8mm,6mm,8mm,12mm,16mm可选)DC12V ，投标时出具生产厂家两年售后服务承诺书（原件）。

（3）半球型摄像机要求选用海康威视DS-2CC52A2LM-ABCD，1/3" SONY CCD 700线30-40米点阵ICR红外半球彩色摄像机3.6mm(2.8mm,6mm,8mm,12mm,16mm 可选) DC12V ，投标时出具生产厂家两年售后服务承诺书（原件）。

（4）球机选用海康威视7寸红外DS-2AE7037LM-ABCD， 720线；0.02Lux/F1.6(彩色),0.002Lux/F1.6(黑白)，0 Lux with IR；120米红外照射距离；3.2mm–118.4mm，37倍光学；3D降噪；巡航；花样扫描；守望；IP66；电源：AC24V；-30℃-65℃；投标时出具生产厂家两年售后服务承诺书（原件）。

（5）监控及电源线材要求在天诚、帝一、爱谱华顿中挑选使用。

（6）学院现有监控系统存在的故障和具体位置见附件，人民币价格如下，投标人需对维修的设备和线路按点进行报价。

| 位置 | 故障原因 | 几期 | 故障 | 解决方案 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1号宿舍三层东 | 无视频信号 | 二期 | 线路故障 | 换视频线缆及两端视频头 |  |
| 1号宿舍五层西 | 无视频信号 | 二期 | 摄像头坏 | 换摄像机及两端视频头 |  |
| 1号宿舍球机 | 无法操控 | 二期 | 线路故障 | 换控制线及两端视频头 |  |
| 1号宿舍门厅 | 无视频信号 | 一期 | 摄像头坏 | 换摄像机及两端视频头 |  |
| 2号宿舍二层西 | 无视频信号 | 二期 | 摄像头坏 | 换摄像机及两端视频头及12V电源 |  |
| 2号宿舍五层西 | 无视频信号 | 二期 | 摄像头坏 | 换摄像机及两端视频头及12V电源 |  |
| 2号宿舍球机 | 无法操控 | 二期 | 线路故障 | 换控制线及两端视频头 |  |
| 3号宿舍二层西 | 无视频信号 | 二期 | 摄像头坏 | 换摄像机及两端视频头及12V电源 |  |
| 3号宿舍六层西 | 无视频信号 | 二期 | 摄像头坏 | 换摄像机及两端视频头 |  |
| 4号宿舍六层西 | 无视频信号 | 二期 | 摄像头坏 | 换摄像机及两端视频头 |  |
| 女生宿舍入口平台 | 无视频信号及无法操控 | 二期 | 摄像头坏 | 换摄像机及两端视频头 |  |
| 1楼东面南 | 无视频信号 | 一期 | 线路故障 | 换视频线缆及两端视频头 |  |
| 东北角楼顶球机 | 无视频信号及无法操控 | 二期 | 摄像头坏 | 换摄像机及两端视频头 |  |
| 篮球场球机 | 无法操控 | 二期 | 摄像头坏 | 换控制线及两端视频头 |  |
| 停车场球机 | 无法操控 | 二期 | 摄像头坏 | 换控制线及两端视频头 |  |
| 体育馆大门球机 | 无色彩 | 二期 | 摄像头坏 | 换摄像机及两端视频头 |  |
| 实训楼东球机 | 无法操控 | 二期 | 摄像头坏 | 换摄像机及两端视频头 |  |
| A区东 | 无视频信号 | 一期 | 摄像头坏 | 换摄像机及两端视频头 |  |
| A区南 | 无视频信号 | 一期 | 摄像头坏 | 换摄像机及两端视频头 |  |
| A区西 | 无视频信号 | 一期 | 线路故障 | 换视频线缆及两端视频头 |  |
| B区二楼东通道 | 无视频信号 | 二期 | 摄像头坏 | 换摄像机及两端视频头 |  |
| B区至C区四楼通道 | 无视频信号 | 二期 | 摄像头坏 | 换摄像机及两端视频头 |  |
| C区至D区二楼通道 | 缺失 | 二期 | 线路故障 | 换视频线缆及两端视频头 |  |
| C区二楼主干道至东 | 缺失 | 二期 | 线路故障 | 换视频线缆及两端视频头 |  |
| C区二楼主干道 | 缺失 | 二期 | 线路故障 | 换视频线缆及两端视频头 |  |
| C区二楼东通道 | 缺失 | 二期 | 线路故障 | 换视频线缆及两端视频头 |  |
| C区至D区三楼通道 | 缺失 | 二期 | 线路故障 | 换视频线缆及两端视频头 |  |
| C区三楼主干道至东 | 缺失 | 二期 | 线路故障 | 换视频线缆及两端视频头 |  |
| C区三楼主干道 | 缺失 | 二期 | 线路故障 | 换视频线缆及两端视频头 |  |
| C区三楼东通道 | 缺失 | 二期 | 线路故障 | 换视频线缆及两端视频头 |  |
| C区至D区四楼通道 | 缺失 | 二期 | 线路故障 | 换视频线缆及两端视频头 |  |
| C区四楼主干道至东 | 缺失 | 二期 | 线路故障 | 换视频线缆及两端视频头 |  |
| C区四楼主干道 | 缺失 | 二期 | 线路故障 | 换视频线缆及两端视频头 |  |
| C区四楼东通道 | 缺失 | 二期 | 线路故障 | 换视频线缆及两端视频头 |  |
| 实训楼电梯 | 无视频信号 | 一期 | 摄像头坏 | 换摄像机及两端视频头 |  |
| 1号教学楼西球机 | 无法操控 | 二期 | 线路故障 | 换控制线及两端视频头及24V电源 |  |
| 2号教学楼球机 | 无法操控 | 一期 | 摄像头坏 | 换控制线及两端视频头及24V电源 |  |
| 2号教学楼西楼梯 | 缺失 | 一期 | 摄像头坏 | 换摄像机及两端视频头 |  |
| 2号教学楼西朝南 | 缺失 | 一期 | 摄像头坏 | 换摄像机及两端视频头 |  |
| 2号教学楼鸟瞰 | 缺失 | 二期 | 摄像头坏 | 换摄像机及两端视频头 |  |
| 3号教学楼球机 | 缺失 | 一期 | 摄像头坏 | 换摄像机及两端视频头 |  |
| 3号教学楼东楼梯 | 缺失 | 一期 | 摄像头坏 | 换摄像机及两端视频头 |  |
| 3号教学楼中朝南 | 缺失 | 一期 | 摄像头坏 | 换摄像机及两端视频头 |  |
| 3号教学楼五层西 | 无视频信号 | 二期 | 摄像头坏 | 换摄像机及两端视频头 |  |
| 4号教学楼球机 | 缺失 | 一期 | 摄像头坏 | 换摄像机及两端视频头 |  |
| 4号教学楼西楼梯 | 缺失 | 一期 | 摄像头坏 | 换摄像机及两端视频头 |  |
| 4号教学楼西朝南 | 缺失 | 一期 | 摄像头坏 | 换摄像机及两端视频头 |  |
| 4号教学楼中朝南 | 缺失 | 一期 | 摄像头坏 | 换摄像机及两端视频头 |  |
| 实验楼南球机 | 无法操控 | 二期 | 线路故障 | 换控制线及两端视频头及24V电源 |  |
| 实验楼一楼球机 | 缺失 | 一期 | 摄像头坏 | 换摄像机及两端视频头 |  |
| 实验楼一楼北入口 | 无视频信号 | 一期 | 线路故障 | 换视频线缆及两端视频头及12V电源 |  |
| 实验楼一楼东入口 | 无视频信号 | 一期 | 线路故障 | 换视频线缆及两端视频头及12V电源 |  |
| 实验楼一楼东楼梯 | 无视频信号 | 一期 | 线路故障 | 换视频线缆及两端视频头及12V电源 |  |
| 实验楼正南 | 缺失 | 一期 | 线路故障 | 换视频线缆及两端视频头及12V电源 |  |
| 实验楼一楼阶梯教室 | 无视频信号 | 一期 | 线路故障 | 换视频线缆及两端视频头及12V电源 |  |
| 实验楼一期监控中心 | 无视频信号 | 一期 | 线路故障 | 换视频线缆及两端视频头及12V电源 |  |
| 实验楼电梯 | 缺失 | 一期 | 线路故障 | 换视频线缆及两端视频头及12V电源 |  |
| 实验楼广播室 | 缺失 | 一期 | 线路故障 | 换视频线缆及两端视频头及12V电源 |  |
| 一楼机房内 | 缺失 | 一期 | 线路故障 | 换视频线缆及两端视频头及12V电源 |  |
| 一楼机房门口 | 无视频信号 | 一期 | 线路故障 | 换视频线缆及两端视频头及12V电源 |  |
| 二楼机房门口 | 无视频信号 | 一期 | 线路故障 | 换视频线缆及两端视频头及12V电源 |  |
| 二楼机房内 | 无视频信号 | 一期 | 线路故障 | 换视频线缆及两端视频头及12V电源 |  |
| 实验楼东南角球机 | 缺失 | 二期 | 摄像头坏 | 换摄像机及两端视频头 |  |
| 教师公寓丁字路口 | 无视频信号 | 二期 | 摄像头坏 | 换摄像机及两端视频头 |  |
| 教师公寓前平台 | 缺失 | 二期 | 摄像头坏 | 换摄像机及两端视频头 |  |
| 教师公寓电梯 | 缺失 | 一期 | 摄像头坏 | 换摄像机及两端视频头 |  |
| 一食堂一楼球机 | 无视频信号 | 二期 | 线路故障 | 换视频线缆及两端视频头及24V电源 |  |
| 一食堂二楼球机 | 无法操控 | 二期 | 线路故障 | 换视频线缆及两端视频头及24V电源 |  |
| 一食堂三楼球机 | 模糊不清 | 二期 | 摄像头坏 | 换摄像机及两端视频头及24V电源 |  |
| 二食堂三楼球机 | 无视频信号 | 二期 | 线路故障 | 换摄像机及两端视频头及24V电源 |  |
| 一食堂楼梯口 | 缺失 | 一期 | 线路故障 | 换视频线缆及两端视频头 |  |
| 一食堂后门 | 无视频信号 | 一期 | 摄像头坏 | 换摄像机及两端视频头 |  |
| 食堂电梯 | 缺失 | 一期 | 摄像头坏 | 换摄像机及两端视频头及12V电源 |  |
| 食堂自助充值机 | 无视频信号 | 一期 | 无设备 | 加摄像机及线缆布放 |  |
| 看台球机 | 缺失 | 二期 | 摄像头坏 | 换摄像机及两端视频头 |  |