采购项目的技术规格、要求和数量等

一、项目名称：南京技师学院排洪沟测量勘探项目

二、测量要求

（一）工程概况

本次测量为南京技师学院内排洪沟改造工程提供现状地面及地下管网依据。

本工程技师学院内排洪沟（312辅道—技师学院南端）总长约264m，规划河道上口宽5m，两侧绿化保护带宽5m。

河道中心线平面图及逐桩坐标表详见附图。

（二）测量范围：平面图表示范围（平面图及逐桩坐标表见电子文件）。

（三）测量内容及要求

1、测量内容

1.1修测全线地形。

1.2测量河道纵地面线及横地面线。

1.3现状管线、桥涵、出水口及其他地下管线和构筑物。

2、测量要求

2.1修测河道范围地形图（范围为河道保护线以外最少5m范围，具体见平面图）。

2.2测纵、横断面：

测出河道中线对应的纵、横断面（注意在地形起伏高差变化大于2m处加桩）。

一般段横断面测量按中桩20m一个，地形变化较大处须加桩（范围至河道保护线以外最少5m范围）。

2.3平面放线、纵断面、横断面均提供图纸及DWG文件并同时提供数据文件（格式见附录）。平面图比例为1：1000；纵断面图竖向：1：100，横向1：1000；横断面1：100。

2.4现状河道测出淤泥深度、水深、及水面高程。

2.5测量河道地形修测范围内（范围为河道保护线以外最5m范围）现状管线、桥涵、出水口及其他地下管线和构筑物的类型、平面位置、尺寸大小以及标高等。

（四）纵横断面线数据文件格式

1、纵断面地面线格式：（dmx.txt）

st   h

其中： st---中桩桩号

h---为对应中桩高程

注：中桩桩号与横断面桩号宜对应起来。

示例：dmx.txt

0     3.00

20    3.02

40    3.02

2、横断面地面线格式：（hdx.txt）

st   dl1  hl1  dl2   hl2  ..….

dr1  hl1  dl2   hl2  ……

其中： st---桩号

dl1---左侧第一点离中桩距离；hl1---为对应此点的高程

dr1---右侧第一点离中桩距离；hr1---为对应此点的高程

注：1.1 此文件中不必包含中桩高程，中桩高程在纵断面文件中给出。

1.2 dl1,dl2,dl3……dln 必须从小到大，即离中桩由近到远。

dr1,dr2,dr3……drn 必须从小到大，即离中桩由近到远。

示例：hdx.txt

0     1.50  3.01   2.21   3.02   3.10   3.05

1.40  3.02  2.30   3.03   3.51   3.03   4.33   3.05

20    1.11  3.10   2.12   3.08

1.01  3.08  2.05   3.10   3.33   3.20   4.43   3.05

40    1.11  3.10   2.12   3.08

1.01  3.08  2.05   3.10   3.33   3.20   4.43   3.05

三、勘探要求

（一）工作内容

1、本次勘察为南京技师学院内排洪沟改造工程提供地质依据，旨在查明本工程区域范围内的地基土层分布规律及不良地质现象。

本工程技师学院内排洪沟（312辅道—技师学院南端）总长约264m，规划河道上口宽5m，两侧绿化保护带宽5m。

2、钻探孔布置见平面图，图中： J孔为取土孔。钻探位置可根据现场实际情况作适当调整。

本工程J孔共4个。

河道勘探孔间距按照80米左右控制。

钻探孔深要求：J孔深度要求不小于10m；钻探过程中若遇地质变化较大处，可适当增加手摇孔以便查明不良地质的分布、深度和范围。

3、形成本项目地质勘探报告。

（二）工作要求

1、综合运用各种勘察手段，针对具体专项工程进行工程地质勘察。

2、工程地质勘察技术要求按《市政工程勘察规范》（CJJ56-2012）、《岩土工程勘察规范》（GB 50021-2001）(2009版)、《土工试验方法标准》（GB/T50123-1999），勘察精度应满足设计和规范要求。

3、勘察方法包括：基础资料收集、地质调绘、原位测试、地质钻探、物探等，辅以必要的试验。

4、勘察范围：勘察工作包括拟建河道及周边构筑物的勘察。不良地质和软土分布路段应视查明地质问题的需要和对可能影响的情况扩大勘察范围。

5、目的与任务：详勘工作的目的是根据所确定的修建原则、设计方案、技术要求等资料，有针对性地进行工程地质勘察工作，为确定工程构造物的位置和编制施工图设计文件，提供准确、完整的工程地质资料。主要任务是：

5.1根据设计需要详细查明拟建河道工程场地的地质条件；

5.2查明沿线各地段的河、塘、浜、闸、涵洞、管线等的分布情况，以及现状河道河底淤泥埋置深度；查明沿线地下管线及障碍物的埋深及走向；

5.3查明构筑物地基的地质结构及水文地质条件，提供河道边坡支护、河道渗流计算、工程降水与施工必需的地质参数；

5.4对该线路场地地基作出岩土工程评价，提供河底地基设计参数并提出合理的方案建议；

5.5对沿线的地表水及地下水的腐蚀性作出分析与评价；

5.6勘察报告应按2017年现行国家、行业等一系列有关标准，规范及强制性条文执行；

5.7抗震

(1) 抗震部分应符合《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）抗震设防类别按丙类要求；

(2) 确定场地土类别，划分对抗震有利、不利或危险地段；

(3) 查明松软地层，可能产生潜蚀、流沙、管涌和地震液化地层的分布范围、埋深、厚度及其工程地质特性；应判定场地和地基的地震效应，确定场地液化等级。

（三）提交资料：提供的资料按《市政工程勘察规程》（CJJ56-1012）、《岩土工程勘察规范》（GB 50021-2001）（2009版）勘察要求以及其他国家技术标准进行：

1、工程地质勘察报告；

2、钻孔位置平面图；

3、工程地质纵、横剖面图；

4、土工试验资料；

5、技术孔资料提供时需提供每层土的e-p曲线，固结系数，渗透系数及各土层允许承载力、各土层水上及水下的c 、φ值，地下水位及pH值，土的含水量、塑形指数和有机含量等土层的物理力学指标，各指标同时应符合《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）要求。

6、对取土孔另需提供各土层允许承载力、桩侧摩擦力系数、桩尖允许承载力、标贯试验值，岩石须提供单轴极限抗压强度。

7、分析预测地震效应，判定饱和砂土或饱和粉土的地震液化等级，计算液化参数。

8、分析评价河岸放坡稳定性和地基稳定性及提出防治不良地质作用的建议。

9、地基处理及基坑支护：

9.1提出地基处理方案比选建议及计算指标。

9.2提供复合地基（深搅桩、预制小方桩）的技术参数作为比较。

9.3报告中应对基础的开挖及支护提供有关技术参数。并就施工降水方案和对相邻建（构）筑物的影响进行比选提出工程建议。

10、岸坡稳定计算参数。

（四）其他要求

1、钻探前须探明孔位处是否有地下管线，确保地下管线安全。

2、根据现场实际情况，可适当调整钻孔位置。

3、当线路通过含有有机质的垃圾、疏松的杂填土、未经沉实的近期回填土以及软土分布地段时，应查明其分布范围。

4、本次采购要求中未尽事宜，严格按规范执行。

5、钻探过程中，应及时与设计沟通，反馈钻探情况。

四、付款方式

（一）本项目无预付款；

（二）提供最终通过审查的成果报告后5个工作日内一次性付清所有合同款项。

附件一：询价采购报价表格式

询价采购报价表

项目名称：

| 序号 | 名 称 | 简要说明 （服务事项等） | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价大写： |  |  |  |  |  |  |  |

说明：如果行数不够，请自行增加。

供应商名称：                               （公章）

联系电话：

附件二：询价采购分项报价表格式

询价采购分项报价表

项目名称：

| 序号 | 名 称 | 简要说明 （服务事项等） | 单位 | 数量 | 单价(元） | 总价(元） | 小计(元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：说明：如果行数不够，请自行增加。

供应商名称：                               （公章）

附件三：技术规格偏离表格式

- 技术规格偏离表

项目名称：                                                             项目编号：

| 序号 | 采购文件条目号 | 采购要求规格 | 响应规格 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：如果行数不够，请自行增加。

供应商名称：                             （公章）

附件四：商务条款偏离表格式

- 商务条款偏离表

项目名称：                                                            项目编号：

| 序号 | 采购文件条目号 | 采购要求商务条款 | 响应条款 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：如果行数不够，请自行增加。

供应商名称：                             （公章）